Documento Técnico: Flujo Completo del Modelo de Evaluación Integral MCDM-LCA

Introducción: Naturaleza del Modelo

El modelo implementado en decision_model.py es un árbol de decisión metodológico basado en MCDM-LCA (Multiple Criteria Decision Making – Life Cycle Assessment).

A diferencia de un árbol de decisión de machine learning, donde las reglas se aprenden inductivamente a partir de datos mediante algoritmos como C4.5 o CART, este árbol tiene reglas y pesos predefinidos por el modelo MCDM-LCA. Cada material candidato "transita" por el árbol, acumulando puntuaciones que reflejan su desempeño en todos los criterios ingresados.

El árbol se organiza en cuatro niveles secuenciales:

- Validación y normalización(raíz)

- Cálculo de durabilidad y vida útil

- Integración LCA-MCDM (anualización de impactos)

- Agregación ponderada y ranking

La entrada es una matriz de materiales con sus valores en los criterios base; la salida es un ranking de los materiales para identificar cual es el más sostenible.

# Flujo General del Proceso

El sistema ejecuta los siguientes pasos en orden:

- Carga los materiales y criterios desde Excel.

- Traduce los nombres de columnas a criterios internos.

- Valida que la matriz sea rectangular y sin valores nulos.

- Normaliza los valores al rango [0, 1].

- Calcula la vida útil estimada de cada material.

- Anualiza los impactos de CO₂ y energía.

- Normaliza nuevamente los valores anualizados.

- Calcula una puntuación ponderada por material.

- Ordena los materiales de mayor a menor puntuación.

- Construye la representación en forma de árbol.

- Devuelve el ranking y el material recomendado.

# Nivel 1: Validación y Preparación de Datos (Raíz del Árbol)

Propósito

Este nivel garantiza que los datos de entrada sean consistentes, completos y comparables. Sin esta etapa, cualquier cálculo posterior carecería de validez.

Validación de la Matriz

La función que realiza esta validación verifica que:

- La matriz no está vacía.

- Existe al menos un material.

- Todos los criterios tienen la misma cantidad de valores que materiales.

- No existen valores vacíos o nulos (None) ni NaN.

Justificación científica: La matriz debe ser rectangular para que cada valor pueda asociarse inequívocamente a un material y a un criterio. Si un criterio tuviera más valores que otro, no sería posible construir la matriz de decisión.

# Normalización Min-Max

Fórmula

x'ij=xij-minxjmaxxj-minxj

Donde:

- xij = valor del material i en el criterio j

- minxj = menor valor observado en el criterio j

- maxxj = mayor valor observado en el criterio j

- x'ij = valor normalizado en [0, 1]

Origen y demostración

La normalización min-max es una técnica estándar en MCDM para eliminar unidades y escalas heterogéneas. Formalmente, transforma el vector de valores de cada criterio al intervalo [0, 1], donde 0 corresponde al menor valor y 1 al mayor.

La literatura la clasifica como una normalización basada en límites cambiantes, en contraposición a normalizaciones con límites constantes como la vectorial o la suma.

Ejemplo numérico

Para valores de CO₂: [10, 20, 30]

- Mínimo = 10, Máximo = 30

- Material 1: 10-1030-10=0.0

- Material 2: 20-1030-10=0.5

- Material 3: 30-1030-10=1.0

Interpretación: El material 1 tiene el menor CO₂ del grupo (normalizado a 0), el material 3 el mayor (normalizado a 1). La normalización no dice que el material tenga un rendimiento absoluto del 50%; solo indica su posición relativa dentro del conjunto evaluado.

Por qué es necesaria

Los criterios tienen unidades y escalas diferentes:

- CO₂: kg

- Energía: MJ

- Coste: euros

- Salud: índice 0-1

- Desempeño técnico: puntos 0-10

Sin normalización, los criterios con números grandes dominarían artificialmente la puntuación. Por ejemplo, si se sumaran directamente CO₂ = 20, energía = 120 y salud = 0.5, la energía tendría mucha más influencia simplemente por usar números mayores. La normalización convierte todos los criterios a una escala común donde el peso representa importancia real, no tamaño de unidades.

# Nivel 2: Cálculo de Durabilidad y Vida Útil

Propósito

Este nivel constituye la novedad central del modelo. Transforma el "Desempeño Técnico", un criterio estático, en un predictor de durabilidad, incorporando el comportamiento del material a lo largo del tiempo bajo condiciones ambientales específicas.

Modelo de Tuutti: Dos Fases de Deterioro

La vida útil se calcula como:

Li=ti+tp

Donde:

- ti = período de iniciación (tiempo hasta que el frente de carbonatación alcanza la armadura)

- tp = período de propagación (tiempo desde el inicio de la corrosión hasta daño inaceptable)

Origen: Este es el modelo de dos etapas de Tuutti (1982), el estándar en ingeniería de durabilidad del concreto reforzado. La literatura lo describe así:

"Muchos modelos de vida útil adoptan el modelo de dos etapas propuesto por primera vez por Tuutti, en el cual el deterioro se divide en dos fases distintas: iniciación y propagación."

Justificación: La iniciación de la corrosión no es un criterio adecuado de fin de vida útil. La estructura puede permanecer funcional durante décadas después de que la corrosión haya comenzado. La fase de propagación captura el tiempo desde el inicio de la corrosión hasta que se alcanza un daño inaceptable (fisuración, desprendimiento, pérdida de capacidad estructural).

Coeficiente de Carbonatación

- Fórmula

ki=kbase⋅1-DTi

Con kbase=6.0.

Donde DTi es el desempeño técnico normalizado del material i.

- Origen y justificación

Esta relación lineal inversa entre k y el desempeño técnico es una simplificación ingenieril. Los modelos basados en resistencia asumen que "los materiales de mayor resistencia exhibirán mayor resistencia a la carbonatación, ya que los mecanismos para mejorar la resistencia también mejoran las características de durabilidad."

El valor kbase=6.0 corresponde a un coeficiente de carbonatación de 6 mm/año^0.5 para un material con desempeño técnico nulo (DT=0).

- Ejemplo numérico

Si DTi=0.25 (desempeño técnico bajo):

ki=6×1-0.25=6×0.75=4.5

Si DTi=0.80 (desempeño técnico alto):

ki=6×1-0.80=6×0.20=1.2

Interpretación: Cuanto mayor es el desempeño técnico, menor es ki. Un k menor significa que el deterioro avanza más lentamente, alargando la vida útil.

Período de Iniciación: Ley de Fick

El período de iniciación (ti) se calcula a partir de la Ley de Fick, que describe el proceso de difusión. La carbonatación es un fenómeno de difusión controlada, donde el CO₂ atmosférico penetra en el material

- Fórmula implementada

ti=xrecki2

Con xrec=50, que representa el espesor del recubrimiento del material que protege a la armadura de acero. Es la barrera física que los agentes agresivos (como el CO₂) deben atravesar para iniciar la corrosión. Un recubrimiento de 50 mm es un valor típico en estructuras expuestas.

k es el coeficiente de carbonatación (con unidades como mm/año^0.5), y k2 es una medida de la velocidad de penetración del frente de carbonatación. Un valor de k más bajo indica un material más resistente a la carbonatación

- Origen y demostración

Esta fórmula deriva de la Ley de Fick aplicada a la carbonatación. La primera ley de Fick establece que el flujo de difusión es proporcional al gradiente de concentración:

ti=xreck2=xrec2k2

- Ejemplo numérico

Si ki=4.5:

ti=504.52=5020.25≈2.47

Si ki=1.2:

ti=501.22=501.44≈34.72

Interpretación: Un ki menor produce una vida de inicio mayor. El material con mejor desempeño técnico tarda mucho más en iniciar la corrosión.

Corrección por Humedad Relativa

- Fórmula

vcorr=vcorr,base⋅1+αHR⋅HR

Con:

- vcorr,base=0.05

- αHR=0.008

- HR= humedad relativa como proporción (75% → 0.75)

- Origen y justificación

La velocidad de corrosión vcorr se modela como una función lineal creciente de la humedad relativa. La literatura confirma que:

"la velocidad de corrosión del acero en concreto carbonatado está significativamente afectada por las condiciones climáticas ambientales... la humedad relativa tiene influencias significativas."

Estudios experimentales muestran que la velocidad de corrosión alcanza un máximo en rangos altos de humedad.

- Ejemplo numérico

Con HR=0.75:

vcorr=0.05×1+0.008×0.75=0.05×1.006=0.0503

La humedad incrementa ligeramente la velocidad de corrosión.

Período de Propagación

- Fórmula

tp=xcríticavcorr

Con xcrítica=0.5, que representa la pérdida de sección de acero tolerable antes de que el daño sea inaceptable. Es un valor umbral que define el fin de la vida útil en servicio. La literatura indica que este límite se asocia típicamente con la fisuración del recubrimiento.

- Origen y justificación

La relación t=d/v es la ecuación básica de tiempo, distancia y velocidad. El valor xcrítica=0.5 representa la pérdida de sección tolerable antes de que el daño sea inaceptable. La literatura sobre modelos de propagación indica que este límite se asocia típicamente con la fisuración del recubrimiento.

Nota: Este término es igual para todos los materiales porque vcorr depende solo de la humedad ambiental, no del material.

- Ejemplo numérico

Con vcorr=0.0503:

tp=0.50.0503≈9.94

Vida Útil Total

- Fórmula

Li=ti+tp

- Ejemplo numérico completo

| Material | DTi | ki | ti | tp | Li |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0.25 | 4.5 | 2.47 | 9.94 | 12.41 |
| M2 | 0.80 | 1.2 | 34.72 | 9.94 | 44.66 |

Interpretación: El material M2, con mejor desempeño técnico, tiene una vida útil casi 4 veces mayor que M1. Esto refleja el impacto del desempeño técnico en la durabilidad.

# Nivel 3: Integración LCA-MCDM (Anualización de Impactos)

Propósito

Este nivel transforma los criterios ambientales para que reflejen el impacto a lo largo de toda la vida útil. La idea central es que un material que dura más años "distribuye" su impacto inicial en un período más largo, reduciendo su huella anual.

Fórmula de Anualización

CO2anual,i=CO2iLi

Eanual,i=EiLi

Donde:

  - CO2anual,i: Impacto de CO₂ anualizado del material i (ej. kg CO₂-eq/año).

  - Eanual,i: Energía embebida anualizada del material i (ej. MJ/año).

  - CO2i: Impacto total de CO₂ del material i (cuna a puerta).

  - Ei: Energía embebida total del material i.

  - Li: Vida útil estimada del material i (en años), calculada en el Nivel 2.

Origen y justificación

La anualización de impactos ambientales es una práctica estándar en Análisis de Ciclo de Vida (LCA). El principio fundamental es la unidad funcional: dos materiales solo son comparables si se evalúan sobre la misma base temporal. La literatura sobre LCA en pavimentos clasifica las unidades funcionales en tres categorías: físicas, estructurales/de desempeño, y anualizadas. Las unidades anualizadas "tienen en cuenta el tiempo de análisis y pueden usarse para ajustar las unidades relacionadas con la geometría."

La lógica es intuitiva: un material que dura 50 años distribuye su impacto inicial de producción a lo largo de 50 años, mientras que uno que dura 10 años lo concentra en una década.

Ejemplo numérico

| Material | CO₂ total | Vida útil | CO₂ anualizado |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 100 | 10 años | 100/10 = 10 |
| M2 | 120 | 20 años | 120/20 = 6 |

Interpretación: Aunque M2 tiene más CO₂ total (120 vs 100), su impacto anual es menor (6 vs 10) porque dura el doble. M2 es más sostenible a largo plazo.

Segunda Normalización

Después de anualizar, los valores se normalizan nuevamente con min-max.

Esto permite comparar los impactos anuales en una escala común.

# Nivel 4: Agregación Ponderada y Ranking

Propósito

Este nivel sintetiza los resultados de las capas anteriores para producir una recomendación final de materiales. Es el mecanismo de agregación que evalúa cada material acumulando el aporte ponderado de todos los criterios.

Fórmula de Puntuación

Si=j=1mwj⋅x'ij

Donde:

  - Si = puntuación total del material i

  - wj = peso del criterio j

  - x'ij = valor normalizado del material i en el criterio j

Origen y justificación

Esta es la suma ponderada lineal (Weighted Linear Combination, WLC). Es uno de los métodos MCDM más utilizados por su simplicidad y transparencia. La literatura la describe como parte de "los métodos más utilizados en MCDM".

Pesos por defecto

| Criterio | Peso |
| --- | --- |
| CO₂ | 24.47% |
| Energía | 21.88% |
| Desempeño técnico | 20.96% |
| Coste LCC | 19.17% |
| Salud/ecosistemas | 13.51% |
| TOTAL | 1.00 |

Ordenamiento y ranking

El sistema ordena los materiales de mayor a menor puntuación:

ranking=argmaxiSi

El material con la puntuación más alta queda primero. El ranking se construye asignando posiciones 1, 2, 3, etc.

Referencias Bibliográficas

1. Tuutti, K. (1982). *Corrosion of Steel in Concrete*. Swedish Cement and Concrete Research Institute. (Modelo de dos fases)

2. fib Bulletin 34 (2006). *Model Code for Service Life Design*. International Federation for Structural Concrete. (Modelo probabilístico de carbonatación basado en Fick)

3. Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379-423. (Entropía)

4. Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Springer-Verlag. (TOPSIS y pesos por entropía)

5. Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process*. McGraw-Hill. (AHP)

6. Zeleny, M. (1982). *Multiple Criteria Decision Making*. McGraw-Hill. (Atributos no discriminantes)

7. Fick, A. (1855). Über Diffusion. *Annalen der Physik*, 94, 59-86. (Ley de difusión)

8. Cano, N. A., et al. (2025). Integration Methods for Life Cycle Sustainability Assessment: A Decision Tree to Guide Practitioners. *SSRN Electronic Journal*. (Árbol de decisión metodológico)

9. Azadfallah, M. (2020). Improving the entropy weighting method performance. *IJSSS*, 12(3), 231-249. (Limitaciones de la entropía)